附件1

桂林市中医医院财务科会计档案密集架

采购项目基本情况及初步采购需求

一、项目基本信息

（一）项目名称

桂林市中医医院财务科会计档案密集架采购项目

- 安装地点

- 桂林市中医医院城北院区门诊楼一楼门诊收费处内原更衣室，房间尺寸为：长度 5.5米，宽度 3.0米，净层高 2.9米。（报名单位须现场勘测，以实际尺寸为准进行设计）

- 项目采购需求

- （一）设计要求

- 在保障建筑结构安全、人员操作安全及档案存放安全的前提下，最大化利用现有空间，实现会计档案存储数量的最大化，设计方案需紧紧围绕此目标进行。

1.空间零浪费：充分利用房间长、宽、高空间，需计算通道、架体、列数的最佳配比。

2.结构安全：架体设计必须符合国家标准，确保架体稳定、承重可靠。

3.存取便捷：预留安全、宽敞的操作通道，便于档案的存放与提取。

（二）架体基本要求

排列方式：采用多列密集排列，手动方式。

板材材质：采用优质冷轧钢板，立柱、挂板、层板等主要承重部件厚度不低于 1.2mm，其他部件不低于 0.8mm。

表面处理：采用环保喷涂工艺，涂层均匀、光洁、耐腐蚀、防刮擦。颜色为标准档案灰或根据招标方要求确定。

承重要求：单层搁板承重 ≥ 80kg，满载后不变形。整列架体承重需满足满载档案重量要求。

- 存储规格适配要求

- 可存放标准会计凭证档案盒，档案盒具体尺寸为：高 220mm(0.22m)×长305mm(0.305m)×厚50mm(0.05m)。

层高调节：搁板必须为可调式设计。根据档案盒高度（220mm），层高应能按最小单位（如25mm或30mm）进行灵活调节，确保空间无浪费，并预留适当富裕高度便于存取。

搁板进深：搁板进深需与档案盒长度（305mm）匹配，确保档案盒放置后前后留有适当空间。

列数与通道：根据房间宽度（3.0米），精确计算最优列数、架体宽度及通道宽度。需提供详细计算说明。

（四）安全系统要求

防倾倒装置：必须配备可靠的防倾倒机构，将整列架体固定于地面导轨。

制动装置：每列架体均需配备安全制动锁，可在任意位置锁定，防止移动。

通道防护：列端需安装防撞手装置和标签框。

（五）其他要求

导轨：地面铺设专用导轨，承重性强，平整度高，运行顺畅。

底盘：高强度整体式底盘，运行稳定，不易变形。

密封装置：顶部需安装防尘板，列间需有密封装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮功能。

三、付款方式

以经双方确认的实际完成工程量为准进行结算，价格保留至小数点后一位；项目验收合格后，医院在收到供应商开具合法有效的含税发票后3个月内完成支付。