需求参数:

- 电源输入：AC220V-240V  50Hz（±5％）    输入功率：15VA～50VA。

- 输出的尖端主振动偏移（最大值）：90um，偏差+50%。

- 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz。

- 尖端输出功率：3W～20W。

- 主机重量：≥1.7kg。

- 应具备双水路设计，自动供水模式下需可使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。

- 应采用全自动频率跟踪系统，实时反馈工作尖负载。

- 应采用微电脑全自动控制。

- 应具备根据工况实时调整输出功率功能。

- 手柄应可耐受134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

应具备清洁模式。