中央监护仪参考参数2

- 一、中央监护系统（2套）

1.支持与监护仪连接组成监护仪网络系统。

2.中心监护系统支持Windows中文操作系统。

3.中心监护系统显示器≥24英寸液晶屏幕，分辨率≥1920×1080彩色液晶显示。

4.打印内容：支持报警报告、波形报告、趋势报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告等。

5.界面：支持重点观察床；支持动态趋势窗口、呼吸氧合窗口、设备集成窗口、ECG全屏界面等多种视图显示。

6.支持显示参数数据包括但不限于：心电（ECG）、血氧（SpO2）、血压（NIBP/IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、脉率（PR）、二氧化碳（CO2）、麻醉气体（AG）。

7.支持显示输注泵上的数据包括但不限于：药物名称、药物颜色、输液速度、剩余时间，呼吸机上的压力、流速、容量、时间、氧气、二氧化碳、血氧、计算参数、设置参数。

8.多床位显示：单屏同时显示≥30张床位信息，可外接四个显示器，联网床边机数量：≥60张。

9.报警功能：提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能，保存报警时刻前后16秒的波形，支持系统报警声音关闭功能。

★10.支持查看在线病人的概览数据包括但不限于：生命体征概览报告、氧合概览报告、心电概览报告、室性心律失常概览报告、房颤概览报告、心率变异性概览报告。

11.传输速度：≥100兆/s。

12.传输内容：所有联网床边机的波形、参数、报警。

13.支持同时连接输注泵、呼吸机、监护仪、除颤仪等设备。支持网络摄像机、网络录像机、硬盘录像机连入中心监护系统，通过应用程序监控床旁病人。

14.组网方式：中心监护系统支持有线组网。

15.趋势数据存储及回顾≥240小时；动态血压分析及回顾≥24小时。

16.报警事件存储及回顾≥720条；支持≥200个历史病人数据存储与回顾。

17.具备实时观察界面：支持监护仪、输注泵、呼吸机等多设备在同一界面实时观察，查看床旁设备传送过来实时的详细病人信息、波形和参数数据。支持通过应用查看、删除或导出超声检查结果。

18.数据管理功能：支持≥240小时长趋势回顾和8小时短趋势回顾，≥720条报警事件回顾，≥720条12导分析报告回顾，≥240小时的ST片段回顾，≥720条C.O.测量结果回顾，≥240小时的全息波形存储及回顾。

19.监护信息导出、导入功能：病人监护信息由移动介质导出导入。

20.具备远程控制功能：支持远程控制对床旁监护仪包括但不限于进行病人信息管理，报警设置，NIBP测量，工作模式。支持远程控制输注泵功能，包括更改输液模式、更改输注参数、主副药、启动输液、暂停输液、快推、待机、报警复位报、警声音暂停。

21.具备记录仪功能；实时片段波形记录、实时连续波形记录、实时自动波形记录、全息波形记录、事件记录、实时报警记录。

22.具备药物浓度计算：支持药物计算，≥100条血液动力学计算结果回顾，≥100条氧合计算结果回顾，≥100条通气计算结果回顾，≥100条肾功能计算结果回顾。

23.具备报警限建议功能：针对病人的个人情况给出报警限建议，选择接受或拒绝报警限建议。

二、监护仪（12台）

1.主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，分辨率达≥1280×800像素，≥8通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。要求整机无风扇设计，内置锂离子电池，供电时间≥4小时。

★2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥4个（非电池插槽），监护仪所有模块（包括基础模块）可插入监护仪主机插槽中的任意插槽，方便临床使用及模块监测组合使用。

3.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。

4.配多功能模块，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计，功能模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽。

5.支持3/5导心电监测，支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

- ★6.支持≥3通道心电波形同步分析算法，心电支持≥3个实时动态同步分析（非多个导联波形同屏显示），支持双通道有创压IBP监测，适用于成人、小儿和新生儿，支持升级8通道有创压监测。

7.支持房颤心律失常分析功能，支持≥29种实时心律失常分析。

8.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

9.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。

10.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

11.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

12.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示。

13.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。

14.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

15.支持4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

- 16.支持旁流EtCO2监测模块，支持升级主流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

★17.支持BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG），抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

18.支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

19.支持PiCCO监测模块，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。

20.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。

21.支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

22.支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测。

23.支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人、小儿和新生儿。

24.支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

25.支持升级与呼吸机、输注泵，CRRT设备相连，实现床旁设备设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- ★26.具备病人状态报警图形化显示窗口，显示病人当前发生的生理报警、发生报警的器官，以及监护参数最近一小时的趋势数据，具备多参融合分析与显示功能，通过心电与有创压脉搏波和血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，并在参数区显示ECG、Pleth 和 IBP 波形信号质量状态指示。

27.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

28.所有参数报警限提供一键自动设置。

29.能够设置护理组，一个护理组能够设置6～12个病人，这些病人之间能够互相进行它床观察。

30.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

31.≥120小时趋势表和趋势图回顾，≥1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。≥120小时ST片段回顾。

32.具有在线帮助功能，能够指导使用者掌握如何设置参数。

33.具有高级参数指导功能，能够指导使用者掌握高级参数的使用方法。

34.提供监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等工作模式。

35.支持具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

36.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

37.支持脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

38.支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。

39.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

40.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

41.支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上次至本监护仪。

42.配置要求：

主机12台。

PiCCO监测模块 2个。

BIS监测模块 2个。

旁流EtCO2监测模块 2个。

三芯电源线12根。

配备3／5导除颤型分体式主电缆组件12根。

配备5导分体式导联线组件AHA按扣式12根。

配备7针血氧主电缆12根。

成人指套式血氧探头12根。

无创血压导气管12根。

成人血压袖套12个。

商务及售后条款

本项目为交钥匙项目，项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、交货期：自签订合同之日起25日内安装调试并交付使用

2、交付地点：由甲方指定地点（桂林市内）

3、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。

售后要求

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。