附件1

桂林市中医医院财务科会计档案密集架

采购项目基本情况及采购需求

一、项目基本信息

桂林市中医医院财务科会计档案密集架采购项目，安装地点：门诊楼一楼大厅导诊台东侧挂号收费处内财务科档案室。

- 二、项目采购需求

1.本采购项目需求参数为采用多列密集排列手动方式，4组一列3列（4250mm*700mm*2700mm）共8层, 使用优质一级冷轧钢板材料，立柱、挂板、层板等主要承重部件厚度不低于1.2mm，其他部件不低于 0.8mm。单层搁板承重≥80kg，满载后不变形。

2.可存放标准会计凭证档案盒，档案盒具体尺寸为：高 220mm(0.22m)×长305mm(0.305m)×厚50mm(0.05m)。搁板必须为可调式设计。根据档案盒高度（220mm），层高应能按最小单位（如25mm或30mm）进行灵活调节。

3.顶部安装防尘板底部装有防鼠装置，列间需有密封装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮功能。

4.配置书梯1部、电子干湿温度计1个、4KG干粉灭火器2具。

5.控制总价不超过45549元，质保期：十年。此报价包含税金、运输费、安装费。

三、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定；遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；依法在工商行政管理部门登记注册、具有法人资格及相关项目经营范围的单位。

（二）信誉要求

1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）议价（响应）。本项目不接受联合体参与议价，不得转包、分包、外包。