彩色多普勒超声诊断仪参考参数

- 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

- 设备用途及说明：

- 具备妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、成人心脏、泌尿科、浅表组织与小器官的应用

主机具备NMPA三类医疗设备注册证

三、主要规格及系统概述

3.1	LCD显示器 ≥23.8英寸，显示器自带 HDMI 接口

3.2	液晶触摸屏≥15英寸

3.3	Windows操作系统

3.4	软件波束形成器平台

3.5	成像模式：2D，Color,PW,CW,TDI,3D,4D

3.6	二维线阵探头支持CW连续波多普勒成像

3.7	二维凸阵探头支持CW连续波多普勒成像

▲3.8容积探头可以CW连续波多普勒成像

3.9	PW最小取样容积≤0.2mm

▲3.10	二维成像扫描深度≥50cm

▲3.11	系统动态范围≥400dB

3.12	二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，二维成像即可对血流进行实时显示。

3.13	具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术

3.14	探头智能响应技术：拿起探头后，无需其他操作，探头自动激活，并进入到扫描状态，支持所有探头。

3.15	具有实时四维动态容积对比成像技术

3.16	具备实时自动动态跟踪胎儿面部成像功能，静态三维及实时四维均支持。

3.17	STIC胎心容积自动切面识别技术，STIC模式下容积数据自动获取≥8个切面，至少包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面

3.18	STIC彩色多普勒模式下，支持容积自动切面识别技术，STIC容积数据自动获取≥8个切面。

3.19	支持STIC -M模式，STIC容积数据支持解剖M型，分析胎儿心率失常。

3.20	3D模式下自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后角6组生物指标

3.21	智能三维产程监测功能：三维模式下支持启动三维产程监测功能，触摸屏具备专用功能入口，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据的产程报告

▲3.22	主机内置智能产筛软件，自动检测识别中华医学会、中国医师学会、国际妇产超声学会所要求的中孕期产前筛查标准切面，同时实现自动注释及测量

3.23	智能产筛切面质量控制功能，系统将获取的切面的结构与标准解剖示意图切面显示的结构进行对比

3.24	智能先心病筛查技术：AI智能引导扫描流程，自动识别胎心四腔心切面、三血管气管切面，并智能测量心轴的角度。并具有示例图像对比判断胎心是否正常。

3.25	智能盆底检查技术：基于人工智能（AI），自动识别Valsalva状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径

3.26	容积图像重建渲染，至少包括高清仿真成像、轮廓剪影、血流高清仿真成像、血流轮廓剪影。

▲3.27	容积光源技术，可同时调节至少三个不同形态光源，支持容积渲染三光源及彩色容积渲染三光源调节。

3.28	腔内容积探头支持STIC及彩色STIC。

4、	测量与分析

4.1	胎儿生物学自动测量技术，测量项目≥11项，至少包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、NT、IT、小脑、CM、侧脑室、心轴

4.2	自动NT及IT测量技术，二维模式下，获取标准切面后，进入专用NT、IT测量菜单并自动测量。

4.3	不规则体积测量技术，支持同时测量≥3个低回声的不规则体的体积

4.4	自动计算容积组织的血管指数VI，FI和VFI

5、	图像存储、管理及回放重现

5.1	支持一键式输出3D打印格式：至少包括STL 文件、Stanford Polygon 文件、Alias Wavefront Object 文件、Point Cloud 文件、3D Manufacturing Format 文件

5.2	出厂内置HDD及SSD双硬盘

5.3	具备储存后的图像再次优化调节功能，后处理参数≥30种

6、	探头

6.1	腹部二维凸阵探头：超声频率2.0-5.0MHZ，阵元数≥192，成像角度≥112°

6.2	腹部容积凸阵探头：超声频率4.0-7.0MHZ，阵元数≥192阵元，容积成像角度≥90°x 85°

6.3	腔内容积凸阵探头：超声频率4.0-9.0MHZ，阵元数≥192，二维成像角度≥185°，容积成像角度≥185°x 120°

6.4	血管线阵探头：超声频率4.0-9.0MHZ

6.5	高频线阵探头：超声频率6.0-14.0MHZ

6.6	成人相控阵探头：超声频率2.0-4.0MHZ

四、其他要求

4.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

4.2.超声电动检查床1张、电动妇科检查床1张、超声椅1把、延长线多孔插座2个

4.3.另配台式电脑+液晶显示器1套。

4.4.配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。