便携式数字化彩色多普勒超声诊断仪参考参数

一、设备名称及用途：便携式彩色多普勒超声诊断仪

用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括心脏、腹部、妇产、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等。

- 数量：1台

- 主要技术规格及系统概述：

1、主机系统性能概括

1.1、高分辨率液晶显示器≥15英寸, 分辨率≥1920×1080p

1.2、具备液晶触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页且俯仰调节角度≥60°

1.3、具备用户“自定义”功能的触控板

1.4、最大动态范围≥280dB，数字化通道≥4500000。

1.5、TGC≥8段，可触摸屏及控制面板调节

1.6、LGC≥8段，可触摸屏调节

1.7、最大显示成像模式，一键全屏显示高清图像

2、系统成像技术

2.1、二维灰阶成像（部件）单元

2.1.1、空间复合成像技术，实时声束偏转技术

2.1.2、磁共振相素优化技术，高清斑点噪声抑制

2.1.3、实时自动持续优化

2.1.4、高帧频实时解剖M型，360°范围内可平移可旋转

2.1.5、双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像

2.1.6、实时和非实时高分辨率放大

2.1.7、支持扩展成像（线阵和凸阵）

2.2、频谱多普勒显示及分析系统

2.2.1、智能多普勒技术自动调节声束角度

2.2.2、实时HighQ自动多普勒分析 ，支持心脏探头

2.2.3、智能优化技术自动优化Doppler频谱

2.3、彩色血流成像（部件）单元

2.3.1、超宽频带血流技术

2.3.2、自适应彩色多普勒技术

2.3.3、智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。

2.3.4、实时双幅对比成像

2.3.5、实时彩色血流M型

2.3.6、彩色能量成像（CPA）

2.4、组织多普勒成像（TDI）

2.5、二次谐波成像（自然组织谐波成像）

3、先进超声成像技术

3.1、具备应变弹性图量化/分析，可支持线阵探头或腔内探头

3.2、具备左室心腔造影

3.3、具备内中膜厚度测量

3.3.1、可支持对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计。

3.3.2、计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，且脱机数据可输出。

3.4、具备感兴趣区定量分析

▲3.6、穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥5个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

4、测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)

4.1、一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；

4.2、多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

4.3	产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等；

4.4、外周血管测量

4.5、心脏功能测量与分析

▲4.6、自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析

4.7、具备自动二维心功能定量

▲4.7.1、自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能、不依赖图像质量。

5、图像存储与（电影）回放重显单元

6、参考信号：心电图和生理信号

7、DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式

8、记录装置：

8.1、硬盘存储≥500GB

8.2、支持USB接口闪存

四、技术参数及要求：

1、系统通用功能

1.1、监视器：≥15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调

1.2、触摸屏：≥10”触摸屏，且可调节俯仰角度0°-45°

2、探头规格

2.1、可支持经食道探头适配

2.2、探头可与同品牌台式机通用且无需转接器

3、二维成像主要参数：

3.1、探头：

单晶体相控阵探头：超声频率1.1-4.8MHz

单晶体凸阵探头（腹部）：超声频率1.2-4.9MHz

单晶体凸阵探头（小儿腹部）：超声频率2.1-8.8MHz

单晶体超宽频带线阵探头：超声频率2.1-21.9MHz

血管探头：超声频率3.1-11.9MHz

微凸探头：超声频率5.1-7.9MHz

3.2、扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

3.3、扫描深度：1-40cm

▲3.4、增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8

4、频谱多普勒

4.1、方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，HPRF高脉冲重复频率多普勒

4.2、多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

4.3、显示方式：B/D，M/D，D

▲4.4、取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm; 分级可调

4.5、显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位

5、彩色多普勒

5.1、显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2、实时双副对比显像

5.3、彩色显示角度：20-90度选择

5.4、彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥12帧/秒

5.5、组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频>100帧/秒

5.6、显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”

5.7、双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

6、超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调

7、专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带机械键盘

7.1、三探头接口台车可选，所有探头接口统一

7.2、台车提供续航电池，供主机使用

五、配置清单要求：

1、便携主机-1台

2、心脏探头-1把

3、腹部探头-1把

4、小儿腹部探头-1把

5、超高频线阵探头-1把

6、血管探头-1把

7、微凸探头-1把

8、台车-1部

9、全身临床应用软件包-1套

10、自动二维心功能定量-1套

11、血管中内膜自动测量与分析-1套

12、应变弹性成像功能-1套

13、左室心腔造影-1套

14、感兴趣区定量分析-1套

六、其他要求：

6.1超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费、延长线多孔插座2个）。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

4、按采购人要求提供相关培训服务。